# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي با ظرفيت 150 تن در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي ظرفيت : 150 تن در سال مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس از اداره كل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي سرمايه گذاري كـل: 2220 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 220 ميليون ريال سهم تسهيلات: 2000 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 8/2 سال ( معادل 34 ماه ) سود ويژه : 58/746 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

مقدمــه:

در اين طرح از فرايند توليد نخ در ماشين ريسندگي اصطكاكي استفاده مي شود . از اين روش براي توليد نخ هاي نمره 1 تا 25 متريك استفاده مي‌گردد و نخ هاي ضخيم نيز معمولا براي توليد و بافت پتو و ساير منسوجات ضخيم به كار مي‌رود.

براي توليد اين نخ‌ها از الياف طبيعي و مصنوعي و مخلوط آنها و نيز الياف مخلوط حاصل از ضايعات نساجي استفاده مي‌گردد. فتيله هاي حاصل از از ماشين كاردينگ ، ورودي دستگاه را تشكيل مي‌دهند . اين فتيله ها ابتدا توسط يك جفت غلطك تغذيه وارد قسمت كاردينگ مي‌گردند. سيلندر كارد كه از پوشش سوزني برخوردار است موجب مي‌گردد كه الياف از يكديگر جدا شده و به صورت رشته رشته درآيند .

رشته هاي ايجاد شده توسط نيروي گريز از مركز كارد و به كمك مكش از كاردينگ جدا شده و به خط جدايي و سيلندر مشبك وارد مي‌گردد. اين دو سيلندر مشبك توسط يك تسمه موتور به حركت درآمده و در يك جهت گردش مي‌نمايند . حركت هم جهت دو سيلندر موجب مي‌گردد يك نيروي اصطكاكي مكانيكي در خط جدايي ايجاد گردد. اين نيروي اصطكاكي باعث مي شود كه رشته هاي حاصل از قسمت كاردينگ ابتدا برروي يكديگر قرار گرفته و سپس به دور هم تابيده گردند. مكيدن هوا از درون شبكه هاي دو سيلندر مشبك به انجام پروسه و جدا نمودن گرد و غبار و ضايعات از الياف كمك مي‌كند.

به منظور توليد نمودن نخ هاي مقاوم تر در هنگام توليد نخ با الياف حاصل از ضايعات نساجي و يا ساير موارد خاص اين دستگاه قادر است كه يك نخ مغزي بين الياف قرار داده و الياف را به دور آن بتاباند. ماشيني كه درريسندگي نخ به روش اصطكاكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد بنام ماشين DREF2 ناميده مي شود. اين دستگاه قادر است كه انواع مختلف الياف طبيعي – مصنوعي و مخلوط آنها با الياف مصنوعي را توليد نمايد.

نخ هاي حاصل از اين دستگاه در قسمت خروجي به دور يك بوبين استوانه اي پيچيده مي‌شود . وزن هر بوبين پس از پيچيدن نخ بالغ بر 6 تا 8 كيلوگرم است كه مستقيما توسط ماشينهاي بافندگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

فرايند توليـد :

ابتدا الياف به صورت يكدست و يا در صورت نياز به صورت مخلوط به دستگاه حلاجي تغذيه شده و در اطاقك هايي ذخيره مي‌گردد . از اين اطاقك ها مخلوط الياف به هاير فيدر رفته كه وظيفه آن ايجاد يكنواختي در تغذيه الياف به كاردينگ بوده و تا حدود زيادي تامين كننده يكنواختي در فتيله خروجي كاردينگ مي‌باشد.

الياف پس از كارد شدن به شكل فتيله داخل بانكه هاي مخصوص جمع آوري گرديده كه به تعداد مناسب به دستگاه درف تغذيه مي‌شود. عملكرد دستگاه درف باز كردن ،‌مخلوط كردن و تبديل فتيله تغذيه شده به نخ مورد نياز مي‌باشد . نخ حاصله در صورت نياز روي دستگاه دولا كني دولا شده و توسط دولا تاب تابيده و سپس توسط بوبين پيچ مجددا تبديل به دوك بزرگ قابل مصرف در بافندگي مي شود.

هاير فيدر                 اطاقك ذخيره                          حلاجي                      مواد اوليه

نخ                  دولاتاب              دولاكني                      DREF2                     كاردينگ

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 75 | 30 | 2500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 32 24 | 6 75 60 | 2500مترمربع 420مترمربع 400متر | تسطيح و خاكبرداري ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني خيابان كشي و آسفالت | 1 2 3 |
| 71 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 5/67 5/67 35 12 25 3 | 450 450 450 500 500 500 300 | 150 150 600 70 24 50 10 | انبار مواد اوليه (سوله) انبار محصول (سوله) سالن توليد(سوله) اداري ،نمازخانه و سرويس آزمايشگاه نگهباني و سرايداري اتاق برق | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 480 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 60 250 40 500 45 35 20 | 100 60 250 40 500 45 35 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | ماشين حلاجي هايرفيدر كاردينگ عرض 2/2 كويلر ماشين DREF2 دولا كني 30 كله دولاتابي بوبين پيچ 12 كله | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 1050 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 90 15 10 20 4 9 3 4 | حق انشعاب برق3فاز 150 كيلووات و پست برق كابل كشي و برق رساني و نصب ترانس و تابلو انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش ( كولر آبي و بخاري ) سيستم اطفاي حريق ( ده كپسول ده كيلويي ) كمپرسور هوا تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه فن و سيستم تهويه كارگاهي | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 155 | جـــمـــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 22 | 78 22 | 1 1 | وانت نيـــسان ليفتراك برقي | 1 2 |
| 100 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 5 3 | تلفـن ميز و صندلي اداري لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 8 7 12 26 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال ) راه اندازي آزمايشي( معادل ده روز مواد اوليه، سوخت و ارژي ودستمزد ) | 1 2 3 4 |
| 53 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 75 551 1050 100 155 10 53 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 1994 | جــــمــــع |
| 100 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 2094 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 240 40 14 1 | 8500 2000 1 8/2 8 | 30 تن 120 تن 40000عدد 5000عدد Kg 120 | پنبه عدل شده الياف ضايعاتي دوك لوازم بسته بندي(كارتن 30 كيلويي) نايلون | 1 2 3 4 5 |
| 550 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

پرسنل توليدي :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/13 12 4/32 48 | 1/1 1 9/0 8/0 | 1 1 3 5 | مدير فنـي تكنيسين ماشين آلات كارگر ماهرومسئول كنترل كيفيت كارگر ساده | 1 2 3 4 |
| 92/73 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |  |  |  |
| 52/179 | - | 10 | جـــمــــع كل |  |

پرسنل غير توليدي:

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/14 6/9 8/10 8/10 12 2/19 6/9 | 2/1 8/0 9/0 9/0 1 8/0 8/0 | 1 1 1 1 1 2 1 | مدير طرح كارگر خدماتي حسابدار كارمند اداري مسئول فروش راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 48/60 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |  |  |  |
| 88/146 | - | 8 | جـــمــــع كل |  |

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل 4/326 = 88/146 + 52/179

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11 2/6 42 10 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 551 155 1050 100 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 22/70 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/55 6/18 105 20 2 | 10% 12% 10% 20% 20% | 551 155 1050 100 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 7/200 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 55/4 4/0 45/0 | 250 650 200 160 | 288000 7000 2000 3000 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر | برق بنزيـن آب گازوييل |
| 4/77 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 550 4/326 22/70 7/200 4/77 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 72/1224 | جــــمــــع |
| 28/65 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1290 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 92 34 | مواد اوليه ( دوماهه ) تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه ) |
| ### 126 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 2094 126 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 2220 | # جمـــــع كل |

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 550 | - | 0 | 100 | 550 | مواداوليه |
| 52/179 | 70 | 7/125 | 30 | 82/53 | حقوق و دستمزد توليدي |
| 4/77 | 20 | 48/15 | 80 | 92/61 | سوخت و انرژي |
| 22/70 | 20 | 02/14 | 80 | 2/56 | تعمير و نگهداري |
| 7/200 | 100 | 7/200 | - | 0 | استـهلاك |
| 5/22 | - | 0 | 100 | 5/22 | توزيع و فروش |
| 4/46 | 35 | 24/16 | 65 | 16/30 | پيش بيني نشده |
| 44/1150 | - | 84/375 | - | 6/774 | جمـــع |

ج – قيمت تمام شده محصول:

قيمت تمام شده محصول = ظرفيت سالانهòهزينه هاي توليد

ريال قيمت تمام شده هر كيلو گرم 7670 = 150ò4/1150

د – فروش:

قيمت فروش بر مبناي متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته مي‌شود. قيمت هر كيلو نخ به طور متوسط 14000 ريال

فروش ناخالص = ظرفيت طرح * فروش

# ميليون ريال  2100= 150 *14000 ريال

سود ناويژه:

هزينه هاي توليد سالانه - فروش ساليانه

ميليون ريال 56/ 949=44/1150-2100=سود ناويژه

محاسبه نقطه سر به سر توليد:

100 * (هزينه متغير – فروش )òهزينه ثابت

3/28%=

سود ويژه:

| 08/925 | سود ناويژه |
| --- | --- |
| 88/146 5/22 | كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي اداري و فروش |
| 7/755 | سود عملياتي |
| 34 | كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري دو ساله |
| 7/721 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

سال9/2 = 7/721 ò 2094 = سود ويژه قبل از كسر مالياتòسرمايه گذاري ثابت طرح=دوره برگشت سرمايه

محاسبة كارمزد وام

| 2000 ميليون ريال دوازده ماه 16% 320 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 2320 ميليون ريال 48 ماه 16% 4/742ميليون ريال 4/1062ميليون ريال 6/265ميليون ريال 500 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 6/265 | 6/265 | 6/265 | 6/265 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 6/765 | 6/765 | 6/765 | 6/765 | 0 | جمــع |